BÁO CÁO LTHTN

MỤC LỤC

Bài 1: Led nhấp nháy	3

Bài 2: Nút bấm để bật đèn led	4

Bài 3: Cảm biến nhiệt	6

Bài 4: Led RGB	7

Bài 5: Chiết áp	9

Bài 6: Led 7 đoạn	10

Bài 7: BCD led 7 đoạn	12

Bài 1: Led nhấp nháy

- Mô tả: Bài này thực hiện hệ thống được thiết kế để thực hiện Bật/ Tắt đèn Led, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13.

- Sơ đồ mạch:

- Hình  1. Sơ đồ kết nối của hệ thống

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 1 điện trở: 100 Ω

- 1 đèn led

- Code chương trình

- int led=13; // Để thay cổng cho dễ, chân nối đèn led - void setup() { - pinMode(led, OUTPUT); - } - void loop() { - digitalWrite(led, HIGH); // Bật led - delay(200); // Để đèn sáng 0,2 giây - digitalWrite(led, LOW); // Tắt led - delay(200); // Trong 0,2 giây - }

- Bài 2: Nút bấm để bật đèn led

- Mô tả: Bài này được hệ thống thực hiện Bật Led thông qua nút nhấn, Đèn được nối vào Arduino ở cổng số 13 đầu ra Nút bấm được nối vào pin 2  Đèn sang khi nút nhấn và ngược lại.

- Sơ đồ mạch:

- Hình  2. Sơ đồ kết nối

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 2 điện trở: 100 Ω

- 1 đèn led

- 1 nút bấm

- Code chương trình:

- int x = 0; - void setup() - { - pinMode(2 , INPUT); - pinMode(13, OUTPUT); - } - void loop() - { - // Đọc cổng 2, cất vào biến x - x = digitalRead(2); - // Kiểm tra xem nút có đang nhấn hay không - if(x == HIGH){ - // Bật led - digitalWrite(13, HIGH); - } else{ - // Tắt led - digitalWrite(13, LOW); - } - delay(1000); // Trong 1 giây - }

- Bài 3: Cảm biến nhiệt

- Mô tả: Thực hiện việc đọc nhiệt độ môi trường với cảm biến TMP36, sang LED khi nhiệt độ quá 37 độ. Led (pin 10), TMP (pin A0).

- Sơ đồ mạch:

- Hình  3. Sơ đồ kết nối

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 1 máy cảm biến TM36

- 1 đèn led

- Code chương trình:

- void setup() { - Serial.begin(96000); - } - void loop() { - //Doc gia tri tu cam bien - int giaTri = analogRead(A0); - int nhietDo=map(giaTri,20,358,-40,125); - //Serial.print(nhietDo); - if (nhietDo>37) digitalWrite(10,HIGH); - else digitalWrite(10,LOW); - delay(1000); // Trong 1 giây - }

- Bài 4: Led RGB

- Mô tả: Bài này thực hiện việc nháy Led RGB với 3 điện trở (100 Ω) , nháy led với các màu tại pin 5,6,7

- Sơ đồ mạch:

- Hình  4. Sơ đồ kết nối

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 3 điện trở: 100 Ω

- 1 led RGB

- Code chương trình:

- int redPin= 7; - int greenPin = 6; - int bluePin = 5; - void setup() { - pinMode(redPin, OUTPUT); - pinMode(greenPin, OUTPUT); - pinMode(bluePin, OUTPUT); - } - void loop() { - setColor(255, 0, 0); // Red Color - delay(200); // Trong 0,2 giây - setColor(0, 255, 0); // Green Color - delay(200); // Trong 0,2 giây - setColor(0, 0, 255); // Blue Color - delay(200); // Trong 0,2 giây - setColor(255, 255, 255); // White Color - delay(200); // Trong 0,2 giây - setColor(170, 0, 255); // Purple Color - delay(200); // Trong 0,2 giây - } - void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) { - analogWrite(redPin, redValue); - analogWrite(greenPin, greenValue); - analogWrite(bluePin, blueValue); - }

- Bài 5: Chiết áp

- Mô tả: Bài này thực hiện việc hệ thống nhúng được thiết kế để cho phép điều khiển độ sáng của Led (pin 9) thông qua một biến trở (gắn ở chân A0).

- Sơ đồ mạch:

- Hình  5. Sơ đồ kết nối

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 1 biến trở

- 1 điện trở: 100 Ω

- 1 đèn led

- Code chương trình:

- int x=0; - void setup() - { - pinMode(A0, INPUT); - pinMode(9, OUTPUT); - } - void loop() - { - // đọc giá trị từ biến trở, cất vào biến x - x = analogRead(A0); - // quy đổi sang độ sáng - int brightness = map(x,0,1023,0,255); - // sáng led theo brightness - analogWrite(9,brightness); - }

- Bài 6: Led 7 đoạn

- Mô tả: Bài này thực hiện việc kết nối các chân điều khiển của led 7 đoạn với nguồn thông qua điện trở 100 ôm để làm sáng đèn (0,8).

- Sơ đồ mạch:

- Hình  6. Sơ đồ kết nối

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 1 điện trở 16 DIPIS

- 1 led 7 đoạn

- Code chương trình:

- int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2, f=1, g=0; - void setup() - { - pinMode(a, OUTPUT); - pinMode(b, OUTPUT); - pinMode(c, OUTPUT); - pinMode(d, OUTPUT); - pinMode(e, OUTPUT); - pinMode(f, OUTPUT); - pinMode(g, OUTPUT); - } - void loop() - { - // Hiện số 0 - digitalWrite(a, HIGH); - digitalWrite(b, HIGH); - digitalWrite(c, HIGH); - digitalWrite(d, HIGH); - digitalWrite(e, HIGH); - digitalWrite(f, HIGH); - digitalWrite(g, LOW); - delay(1000); // Trong 1 giây - // Hiện số 8 - digitalWrite(a, HIGH); - digitalWrite(b, HIGH); - digitalWrite(c, HIGH); - digitalWrite(d, HIGH); - digitalWrite(e, HIGH); - digitalWrite(f, HIGH); - digitalWrite(g, HIGH); - delay(1000); // Trong 1 giây - }

- Bài 7: BCD led 7 đoạn

- Mô tả: Sử dụng thiết bị định dạng kĩ thuật số BCD kết nối với nguồn và điện trở để mã hóa nhị phân (BCD) sang led 7 đoạn, làm sáng đèn Led 7 đoạn (0,1).

- Sơ đồ mạch:

- Hình  7. Sơ đồ kết nối

- Linh kiện:

- 1 mạch Arduino UNO

- 1 thiết bị chuyển đổi kĩ thuật số BCD

- 1 điện trở 16 DIPIS

- 1 led 7 đoạn

- Code chương trình:

- int A=0, B=1, C=2, D=3; - void setup() - { - pinMode(A, OUTPUT); - pinMode(B, OUTPUT); - pinMode(C, OUTPUT); - pinMode(D, OUTPUT); - } - void KHONG(){ - digitalWrite(A, LOW); - digitalWrite(B, LOW); - digitalWrite(C, LOW); - digitalWrite(D, LOW); - } - void MOT(){ - digitalWrite(A, LOW); - digitalWrite(B, LOW); - digitalWrite(C, LOW); - digitalWrite(D, HIGH); - } - void loop() - { - KHONG(); - delay(1000); // Trong 1 giây - MOT(); - delay(1000); // Trong 1 giây - }